Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Белгородский государственный национальный

исследовательский университет»

(НИУ «БелГУ»)

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заведующий кафедрой ИТСиТ |  |
| __________________ | Жиляков Е.Г. |
| ___.____.20___ |  |

| Методические рекомендации |  |  |
| --- | --- | --- |
| по выполнению курсового проекта |  |  |
| по дисциплине « Общая теория связи» |  |  |
| Направление подготовки |  | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| Профиль подготовки |  | Сети связи и системы коммутации |
| Автор (ы): | доцент кафедры информационно-телекоммуникационных систем и технологий, к.т.н. Медведева А.А., доцент кафедры информационно-телекоммуникационных систем и технологий, к.т.н. Ушаков Д.И., ст. преподаватель кафедры информационно-телекоммуникационных систем и технологий Пеньков Е.П. |  |
|  | должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия |  |

Одобрено и рекомендовано к утверждению на заседании кафедры

Информационно-телекоммуникационных систем и технологий

Протокол № 1 от 29.08.2018

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основными характеристиками, определяющими качество и эффективность передачи данных, являются скорость и верность передачи, а также удельная скорость. Немаловажным показателем является сложность аппаратурной реализации, определяющая ее стоимость. При выборе вариантов проектируемой аппаратуры необходимо остановиться на том, который при равенстве одного или нескольких показателей обеспечивает более высокие остальные. Однако в зависимости от назначения технических средств часто приходится ухудшать одни показатели (например, стоимость или скорость) с целью обеспечения более высоких других показателей.

Скорость передачи информации V равна количеству информации, передаваемой по каналу связи за единицу времени [бит/ с]:

V=log2mCτ0 						(1.2)

где mC — количество позиций сигнала; 0 — длительность единичного элемента сигнала.

- Для двухпозиционных сигналов

V2=1τ0						(1.3)

Величина 1/0  определяет количество элементов, передаваемых по каналу связи в секунду, и носит название скорости модуляции В (Бод). Таким образом, для двоичных систем скорости передачи информации и модуляции совпадают. Применение многопозиционных сигналов позволяет при одной и той же скорости модуляции повысить, по сравнению с двухпозиционными системами, скорость передачи.

При разработке АПД (аппаратуры передачи данных) следует иметь в виду, что соответствующим ГОСТ установлен ряд скоростей передачи: для телеграфных каналов 50, 75, 100 и 200 бит/с; для каналов тональной частоты 300(200), 600, 1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600 бит/с; для широкополосных 6, 12, 24, 48, 72 и 96 кбит/с. При разработке аппаратуры передачи дискретной информации по физическим линиям необходимую скорость передачи также следует выбирать из приведенного ряда скоростей.

Верность передачи данных количественно оценивается вероятностями ошибочного приема единичных элементов P0  и кодовой комбинации Ркк, которые определяются следующим образом:

P0=limn→∞nошn,Pкк=limN→∞NошNП, 					(1.4)

где пош, Nош — количество ошибочно принятых единичных элементов и кодовых комбинаций соответственно; п, Nп — количество переданных единичных элементов и кодовых комбинаций соответственно.

В связи с ограниченным числом п и Nп на практике вместо вероятностей Р0 и Ркк используют коэффициенты ошибок по элементам К0 и по кодовым комбинациям Ккк.:

K0=nошn,Kкк=NошNП. 					(1.5)

Для телефонных каналов коэффициент К0 нормируется рекомендацией МККТТ V53. Его величина зависит от типа канала, скорости модуляции. Значения К0 приведены в табл. 1.1.

Коэффициент ошибки по кодовым комбинациям независимо от типа канала и скорости передачи   должен   быть не более 110-6.

Удельная скорость передачи э характеризует эффективность использования канала связи и численно равна количеству передаваемых бит на 1 Гц полосы:

γэ=VΔFк					(1.6)

где ΔFк — эффективная полоса пропускания канала.

- Таблица 1.1

| Тип канала связи | Скорость модуляции, Бод | Вероятность (коэффициент ошибки) |
| --- | --- | --- |
| Коммутируемый канал (КК) | 300 | 110-4 |
|  | 600; 1200 | 110-3 |
| Некоммутируемый (выделенный) канал (НКК) | 300; 600; 1200 | 510-5 |

Без применения амплитудно-фазовых корректоров э , как правило, не превышает 0,39 бит/Гц, а с применением автоматических корректоров — 3,2 бит/Гц и выше. Повышение удельной скорости связано с увеличением сложности аппаратурной реализации и соответственно ее стоимости, поэтому при проектировании АПД для реальных условий необходимо учитывать объем передаваемых сообщений, стоимость аренды каналов и т. д. Задачей учебного проектирования является разработка АПД, удовлетворяющей заданным требованиям при минимальной стоимости аппаратурной реализации.

- 1  ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Для организации обмена и передачи данных от абонента к узлу коммутации  используются стандартные телефонные каналы тональной частоты (ТЧ). Каналы тональной частоты предназначались для организации телефонной связи между абонентами одного города или различных населенных пунктов и не учитывали особенностей передачи дискретных сигналов. Параметры каналов, которые практически не оказывали влияния на качество передачи телефонных сообщений, заметно ухудшают качество передачи дискретной информации, особенно при передаче на скоростях 2400 бит/с и выше. Поэтому при проектировании АПД по телефонным каналам связи необходимо учитывать их особенности, чтобы обеспечить требуемое качество передаваемой информации.

Одной из характеристик каналов связи является относительный уровень сигнала. Относительные уровни по мощности, напряжению и току измеряются в децибелах (дБ) и определяются следующими формулами соответственно:

pм=10lgPхPисх,pн=20lgUхUисх,pТ=20lgIхIисх 					(1.7)

где Рх, Uх и Iх — мощность, напряжение и ток в измеряемой точке х; Рисх, Uисх и Iисх — мощность, напряжение и ток в точке канала, принятой за исходную.

Если в качестве исходных приняты Рисх =1 мВт;  Uисх = 0,775 В и Iисх =1,29 мА, то такие уровни называют абсолютными. Напряжение и ток в этом случае определены для сопротивления Rн=600Ом. Если сопротивление нагрузки канала не равно 600 Ом, то исходные значения напряжения тока определяют по формулам:

Uисх=10−3Rн;Iисх=10−3Rн					(1.8)

Измерительный уровень — абсолютный уровень в данной точке, когда уровень на входе канала равен 0 дБ. От относительных уровней можно легко перейти к абсолютным по формулам, полученным из (1.7):

Px=Uисх100,1pь;Ux=Uисх100,05pн					(1.9)

Величина a=101g(Рвх/Рх)=20lg(Uвх/Uх) называется затуханием участка линии связи. Соотношение между уровнями на входе рвх и выходе рвых канала определяет его остаточное затухание:

аост=pвх−pвых=10lgPвхPвых.				 (1.10)

Общее затухание кабельной линии связи длиной lк равно ал=аlк, где ал [дБ/км] — затухание единицы длины линии. Если канал связи состоит из i участков, вносящих затухание ai и j участков с усилением Sj , то остаточное затухание всего канала вычисляется по формуле

аост=iаi−jSj,

где Sj=10lgPjРjвх — усиление j-го участка.

Для повышения помехозащищенности сигналов необходимо увеличивать уровень передачи. Однако предельный уровень на входе стандартных каналов строго нормируется, так как превышение мощности сигнала может привести к перегрузке и выходу из строя каналообразующей аппаратуры. Так, например, предельный уровень сигналов передачи данных для каналов ТЧ в точке нулевого измерительного уровня (установленного для передачи сигналов телефонных сообщений) должен составлять 32мкВт (-15дБ), хотя в отдельных случаях допускается -13дБ.

Сеть линейных сооружений ГТС состоит из соединительных линий (СЛ) и абонентских линий (АЛ). Посредством СЛ соединяются между собой узлы коммутации ГТС. Абоненты телефонной сети связаны с узлами коммутации абонентскими линиями. Передача данных может быть организована как по цепям кабелей существующей ГТС, так и по специально выделенным кабельным линиям. На рисунке 1.2,а представлена схема коммутируемого канала ТЧ с междугородной линией связи и распределение затуханий по участкам канала, а на рисунке 1.2,6 — диаграмма уровней для телефонных сообщений 1 и сигналов передачи данных 2. Сигналы от АПД, являющейся абонентом телефонной сети, по абонентской двухпроводной физической линии АЛ подаются на АТС, проходят через приборы коммутации ПК и далее по соединительным линиям СЛ поступают на автоматическую междугородную телефонную станцию АМТС. Дифференциальная система ДС осуществляет переход с двухпроводной СЛ городской АТС на четырехпроводное окончание междугородной станции АМТС. Для согласования уровней сигналов на выходе приборов коммутации ПК с высокочастотной системой передачи ВЧ применяется согласующий удлинитель Удл.

Вследствие большой загрузки канала (длительная передача данных) исходящий уровень сигналов передачи данных для каналов ТЧ устанавливается на 13 или даже на 15 дБ ниже уровня сигналов, чем при телефонной передаче. При определении уровней сигналов за точку номинального относительного уровня передачи принимается двухпроводный вход стандартного канала ТЧ (на входе дифференциальной системы ДС). Номинальный относительный уровень передачи на частоте 800 Гц в этой точке равен 0 дБ. Уровни по мощности, отнесенные к точке с нулевым измерительным уровнем, обозначают через дБмО. В четырехпроводной части стандартного канала ТЧ номинальный относительный уровень передачи должен быть равен — 13дБ, а уровень приема (на выходе канала) +4дБ.

Как видно из приведенной диаграммы уровней, затухание городского участка не должно превышать 10 дБ, а общее затухание между абонентами составляет 27 дБ.

Пример 1.1. Относительный уровень сигнала в точке А линии связи равен -4,3 дБ. Определить абсолютный и измерительный уровни в этой точке при условии, что мощность сигнала на входе линии равна 200 мВт.

Определим по (1.9) мощность сигнала в точке А:

- PA = Pвх100, 1рАотн = 20010-0,43 = 74,3 мВт.

Вычислим   абсолютные   уровни   на входе   линии рвх абс и в точке А  pA вх абс.

рвх абс = 10lg200 = 23 дБ;

pA вх абс = 10lg74,3 =18,7 дБ.

Остаточное затухание участка линии

аост = рвх абс - pA вх абс =23 - 18,7 = 4,3 дБ.

Измерительный уровень,   по определению,   равен ризм = рвх - аост  при рвх = 0дБ, т. е. ризм = 0 - 4,3 = - 4,3 дБ.

Пример 1.2. По линии связи, имеющей километрическое затухание ал = 0,175 дБ/км, необходимо обеспечить передачу сигналов на расстояние lк = 80 км. Определить остаточное затухание линии и мощность сигнала на выходе при условии, что входная мощность сигнала равна Рвх = 3 мВт,

- Остаточное затухание линии равно

аост = ал lк = 0,17580= 14 дБ.

- Определим абсолютный уровень сигнала на входе линии

рвх абс = 10lg(Рвх / Рисх) = 4,77 дБ.

- Уровень выходного сигнала определяется разностью

рвых = рвх - аост = 4,77 - 14 = -9,23 дБ.

По (1.9) находим мощность сигнала на выходе линии

- Рвых  = Рисх 100,1рвых  = 110-0,19,23 = 0,119 мВт.

- 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕХ В ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛАХ

В линиях и каналах связи, используемых для передачи данных, действуют как аддитивные, так и мультипликативные помехи. Аддитивные помехи содержат три составляющие: флуктуационную, гармоническую (сосредоточенную по частоте) и импульсную (сосредоточенную во времени).

Флуктуационная помеха в полосе частот канала ТЧ в большинстве случаев имеет нормальное распределение, а ее спектр, приблизительно соответствует спектру белого шума. Причинами флуктуационных помех являются не только собственные шумы активных и пассивных элементов каналообразующей аппаратуры, но и взаимное влияние между отдельными каналами ТЧ высокочастотного тракта или цепями кабельных линий, а также внешние электромагнитные воздействия. Характеристики аддитивных флуктуационных помех в каналах ТЧ и физических линиях связи (кабелях ГТС) являются псофометрическое напряжение (мощность) и уровень невзвешенного шума. Псофометрическое напряжение характеризует помехи в телефонных цепях, а невзвешенный шум применяется для оценки уровня помех в цепях передачи данных. Первая величина измеряется псофометром — прибором с квадратичным детектором и специальным контуром, учитывающим чувствительность человеческого уха, микрофона и телефона к напряжениям различных частот. Вторая величина измеряется прибором с квадратичным детектором и временем интегрирования 200 мс. В дальнейшем, говоря о флуктуационных помехах, будем иметь в виду невзвешенный шум в определенной полосе частот.

Для стандартных каналов ТЧ, используемых для передачи данных, установлены нормы на среднее значение помехи, которое за любой час измерений для каналов lк<2500 км в точке нулевого относительного уровня должно составлять -46дБ. Для каналов с lк>2500 км нормированная величина помехи равна [дБ]

pп=−46+10lglк2500.					(1.11)

Верность канала передачи данных зависит не столько от уровня помехи, сколько от разности уровней сигнала рс и помехи рп характеризующей помехозащищенность АПД. Для нормированных значений остаточного затухания и помех в каналах lк<2500 км эта величина составляет р =  рс - рп = -15 - (-46) = 31 дБ.

Остаточное затухание и уровень помех в канале ТЧ могут отличаться от нормированных значений, что приводит к изменению помехозащищенности. Экспериментальные исследования каналов показывают, что реальная помехозащищенность сигнала на каналах больших протяженностей с достаточно большой вероятностью может лежать в пределах 10—20 дБ при среднем значении 30 дБ. При расчете искажений дискретных сигналов на выходе демодулятора используется р.

Важнейшим видом гармонических помех, появляющихся на абонентских линиях телефонной сети, являются напряжения фона переменного тока частотой 50 Гц и их высших гармоник, а также синусоидальные помехи более высоких частот, попадающие в канал за счет передачи по соседним линиям служебных сигналов (импульсов абонентской платы, сигналов селекторного вызова и пр.). Фоновые напряжения частотой 50 Гц могут достигать эффективного

значения до 100 мВ

Максимальное напряжение наводки в соседних жилах от передачи импульсов абонентской платы может достигать 7 мВ в диапазоне частот 10—16 кГц.

Импульсные помехи, как флуктуационные, так и гармонические, чаще всего проникают в канал через линейный тракт системы передачи. Эти помехи на выходе канала ТЧ представляют собой реакцию канала ТЧ на ударное воздействие короткого импульса длительностью около 75 мкс. Форма импульсной помехи на выходе канала связи практически не зависит от точки попадания импульса в высокочастотном или низкочастотном тракте.

Одним из основных параметров импульсной помехи является ее амплитуда, т. е. величина максимального выброса напряжения. Для оценки распределения амплитуд импульсных помех используют вероятность суммарного времени превышения импульсной помехой определенного порогового значения, а также вероятность превышения амплитудой помехи определенного уровня. Согласно нормам МККТТ для канала ТЧ длиной 2500 км превышение импульсных помех порогов анализа 600, 400 и 200 мВ в точке относительного уровня +4,3 дБ за часовые отрезки измерения допускается с вероятностью не более 110-5; 210-5 и 510-5 соответственно. Заметим, что амплитуда сигнала в этой точке составляет 400 мВ для сигнала мощностью 50 мкВт и 350 мВ — для 32 мкВт. С увеличением длины канала эти вероятности следует умножить на коэффициент lк/2500.

Импульсные помехи в телефонных каналах группируются в пакеты. Экспериментально установлено, что число импульсных помех в пакете и длительность пакетов меняются в значительных пределах. Среднее число помех в пакете составляет около 4,4 при длительности его 5,4 с. В то же время 50% пакетов при длительности менее 1 с насчитывают менее трех помех, а 20% всех пакетов содержат более восьми импульсных помех длительностью более 10 с.

Мультипликативные помехи в каналах связи выражаются в основном в изменении остаточного затухания, приводящего к изменениям уровня сигнала. Различают плавные и скачкообразные изменения уровня сигнала. Занижение уровня на значение более 17,4 дБ относительно номинального называется перерывом. При этом, если длительность перерыва tпр<300мс, то он считается кратковременным, а при tпр>300мс — длительным. При длительных перерывах на коммутируемых каналах происходит нарушение связи и для ее восстановления  требуется установление нового соединения. Экспериментальные исследования показали, что в телефонных каналах кратковременные перерывы имеют значительный удельный вес. Причем перерывы имеют тенденцию к группированию в пакеты. Кратковременные перерывы при передаче данных являются основной причиной ошибок. На их долю приходится около 80% ошибок в каналах передачи данных. Вероятность ошибок в канале пропорциональна  суммарной длительности перерывов:

P0 пер≤i=1ntпр iТси						(1.12)

где tпр i — длительность i-гo перерыва; п — число перерывов за сеанс измерений Тси.

Согласно установленным нормам относительное время снижения уровня сигналов более чем на 17,4 дБ не должно превышать 810-5  за часовые отрезки времени.

В каналах связи имеют также место своеобразные мультипликативные помехи, связанные с нестабильностью поднесущих частот аппаратуры уплотнения. Это приводит к сдвигу частоты и фазы принимаемых сигналов на выходе канала, который тем выше, чем больше в тракте преобразователей спектра (переприемов по низкой и высокой частоте). В результате сдвигов затрудняется выделение на приемной стороне когерентных колебаний при ФМ или возникают искажения сигналов ЧМ. Аппаратура передачи данных с ЧМ  менее  чувствительна к сдвигу, чем с ФМ. С увеличением скорости передачи чувствительность к сдвигу частоты и фазы повышается как в системах с ФМ, так и с ЧМ. Нормами на каналы ТЧ допускается сдвиг частоты величиной df=Nу+1 (Гц), где Ny — число переприемных участков, которое в реальных условиях не превышает 10—12.  Однако чтобы избежать возможных ошибок при передаче данных, АПД должна быть рассчитана на сдвиги частоты сигнала в канале до ±6 Гц. Нестабильность фазы (фазовое дрожание) принимаемых сигналов также влияет на работоспособность АПД, особенно это возрастает с ростом скорости передачи. Фазовое дрожание возникает из-за паразитной модуляции несущего колебания фоном переменного тока   частотой 50 Гц. В существующих  системах уплотнения оно может достигать 7°, а для новых систем не превышает 1,5°.

Основным видом помех в кабельных цепях ГТС являются внешние электромагнитные воздействия и переходные влияния между цепями кабельных линий. В качестве критериев оценки влияний между цепями дискретной и аналоговой информации в низкочастотных кабельных линиях принимается допустимое напряжение псофометрических помех для телефонных цепей и допустимое напряжение невзвешенных шумов для цепей передачи данных. В соответствии с установленными нормами средняя величина мощности псофометрических шумов на выходе физических цепей ГТС, используемых для телефонной связи, не должна быть выше 100 пВт (0,245 мВ) для абонентских и 500 пВт (0,55 мВ) для соединительных линий.

В качестве оценки степени влияния цепей для передачи различного рода информации (телефонной, радиовещания, телемеханики) на цепи для передачи данных принято напряжение невзвешенных шумов, измеренное прибором со среднеквадратичной характеристикой детектирования и временем интегрирования 200 мс в полосе частот 0,3—3,4 кГц. По существующим нормам на коммутируемые сети средняя величина мощности шумов в полосе 0,3—3,4 кГц должна быть не выше 200 пВт (0,347 мВ) для абонентских и 0,775 мВ для соединительных линий.

- 3 РАСЧЕТ СКОРОСТИ МОДУЛЯЦИИ И ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА

Для передачи по каналу связи единичных элементов длительностью то, спектр которых занимает бесконечно большую полосу частот, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и характеристика группового времени прохождения (ГВП) канала должны быть постоянными в бесконечной полосе частот. Реальные каналы для передачи видеоимпульсов имеют частотные характеристики, близкие к характеристикам фильтра нижних частот, а для передачи радиоимпульсов — полосового фильтра.

Для повышения эффективности использования полосы частот занимаемого канала связи спектр частот сигнала ограничивают, т. е. передают лишь ту часть спектра, в которой сосредоточена основная энергия сигнала (90%). Ограничение спектров сигналов при передаче по реальным каналам вызывает искажения формы сигналов и появление переходных процессов, которые приводят к взаимному перекрытию соседних посылок, так называемым межсимвольным помехам, затрудняющим прием единичных элементов.

Основная часть энергии при передаче импульсов постоянного тока сосредоточена в полосе частот от 0 до 1/(20) Гц. Если в канал связи передавать лишь частотные составляющие этого диапазона, минимально необходимая полоса частот определяется по формуле

ΔFmin=ΔF=12τ0=B2,					(1.13)

где В — скорость модуляции, определяемая по (1.3).

Предельная скорость модуляции при передаче двухпозиционных видеосигналов и сигналов AM с одной боковой полосой (AM ОБП) будет равна

B = Bmax = 2F.					 (1.14)

При передаче модулированных сигналов (AM, ФМ, ЧМ) минимально необходимая полоса частот увеличивается вдвое в виду необходимости передавать верхнюю и нижнюю полосы частот ΔFmin=1τ0=B. Предельная скорость модуляции в этом случае

Bmax =F.						(1.15)

Соотношения (1.14) и (1.15) носят название пределов Найквиста. Следует заметить, что при ЧМ формула справедлива лишь при индексах частотной модуляции mчм1 а для mчм>1 для определения ΔFmin необходимо рассчитать спектр ЧМ сигнала и определить полосу, в которой сосредоточено не менее 90% энергии сигнала.

Для сохранения удовлетворительной формы посылок на выходе канала на практике скорость модуляции Bпр выбирают несколько меньше, чем предельно допустимые Bmах, а именно

Bпр = 0,7Bmax = 1,4Fmin . 					(1.16)

При использовании сигналов AM, ЧМ и ФМ с двумя боковыми полосами она уменьшается вдвое:

Bпр = 0,35Bmax = 0,7Fmin . 					(1.17)

Передача сигналов с одной боковой полосой позволяет почти удвоить скорость передачи. В реальных условиях при методах передачи с ОБП практическая скорость определяется выражением

Bпр = (1,1 - 1,25)Fmin . 					(1.18)

Если же при проектировании АПД заданной является скорость передачи, то на основании   (1.16)—(1.18)   определяется необходимая полоса частот канала. Для видеосигналов

Fк = 0,71В. 						 (1.19)

Для радиосигналов с двумя боковыми полосами

Fк = 1,42В. 						 (1.20)

- Для радиосигналов с ОБП

Fк = (0,8 - 0,91)В.      				 (1.21)

В ряде случаев, при разработке автоматизированных информационных систем, задается (либо необходимо выбрать) не только тип канала, но и накладываются ограничения на время использования этого канала, так называемое время сеанса связи. Расчет при таких условиях начинают с определения количества информации I, которую необходимо передать в течение сеанса связи Tсс. В состав передаваемого массива входит не только информация, подлежащая передаче потребителю Iп, но и служебные символы (символы начала и конца передачи, синхронизирующие символы, избыточная информация, вводимая для повышения помехоустойчивости, и т. д.). Если на начальном этапе проектирования количество служебных символов точно определить не удается, то ориентировочно количество служебных символов Iсл определяется в пределах 5—10% от объема полезной информации, т. е. Iсл = (0,050,1) Iп. Тогда необходимая скорость

V=(IП+Iсл)/Тсс=(1,05-1,1)Iп/Тсс                                           (1.22)

Таким образом, рассчитав необходимую скорость передачи, по (1.22) на основе соотношений (1.16) — (1.18) выбираем ориентировочную величину полосы пропускания канала связи ΔFk.Следует заметить, что при использовании стандартных каналов связи расчетное значение скорости модуляции должно быть округлено до ближайшего большего значения, выбранного из стандартного ряда скоростей.

4  ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Прежде чем приступить к выполнению проекта устройств преобразования сигналов (УПС), повторите основные принципы построения дискретных каналов, характеристики сигналов и помех, методы помехоустойчивой обработки сигналов. Внимательно изучите техническое задание на проектирование, найдите в пособии либо в рекомендуемой литературе основные расчетные соотношения, связывающие заданные параметры с теми, которые нужно обеспечить в процессе проектирования УПС. Определите, достаточно ли исходных данных для нахождения нужных параметров либо необходимо некоторые данные задать самому или рассчитать их исходя из теоретических положений изучаемого курса, соответствующих стандартов. При разработке структурных и функциональных схем УПС целесообразно ознакомиться с типовыми техническими решениями, которые подробно изложены в литературе.

Основной задачей УПС является передача цифровых сигналов данных по каналу связи с требуемой скоростью V и вероятностью ошибки Р0. Эта задача может быть решена путем использования различных методов передачи и модуляции. Выбор конкретного метода определяется рядом факторов, важнейшими из которых являются тип канала связи, характер помех и скорость передачи. При этом необходимо учитывать, чтобы техническая реализация УПС, удовлетворяющая поставленным требованиям, была наиболее простой.

При проектировании УПС наиболее сложная задача возлагается на приемную часть, так как именно здесь решается проблема обеспечения требуемой верности приема единичных элементов.

Расчет передающей части сводится обычно к выбору несущей частоты fн, частот генераторов дополнительных модуляторов f1м и f2м (если необходимо двойное преобразование частоты), полосы пропускания фильтра передачи ΔFпф и минимально допустимого уровня сигнала рс вх на входе канала связи (выходе передатчика).

- Рис. 2.1. Структурная схема УПС

Для более полного уяснения  процесса расчета  параметров УПС изобразим его структурную схему (рис. 2.1). Дискретный канал состоит из передающей части УПСПД, непрерывного канала связи КС и приемной части УПСпрм. На схеме показаны лишь те блоки устройства преобразования сигналов, которые определяют системные характеристики УПС и параметры которых предстоит рассчитать. На вход УПС поступают цифровые сигналы данных длительностью то со скоростью V2 бит/с. В УПСПД эти сигналы преобразовываются по частоте (модулируются) и передаются в канал связи с определенным уровнем рс вх и шириной спектра ΔFC. Канал связи (включая соединительные линии) характеризуется шириной полосы пропускания ΔFK, остаточным затуханием аост, неравномерностями остаточного затухания Δ аост и группового времени прохождения (ГВП) Δτгр в полосе канала связи, а также максимальным сдвигом несущей частоты в канале df. Кроме этого в канале имеются помехи: флуктуационные, задаваемые; импульсные, определяемые законами распределения с их численными параметрами либо максимальной величиной произведения длительности импульсной помехи на ее амплитуду Ао; кратковременные перерывы, задаваемые законами распределения с конкретными численными параметрами или средней длительностью перерывов tпр и их интенсивностью vnp.

Таким образом, на вход УПСпрм, состоящего из линейного усилителя УСВХ, полосового фильтра ПФ3, преобразователя частоты ПЧ, демодулятора ДМ, устройств регистрации УР, выделения когерентных колебаний УВКК и синхронизации УС со скоростью В поступает смесь сигнала с флуктуационной помехой, характеризуемая отношением сигнал/помеха qBX. В некоторых вариантах проекта мешающие воздействия могут быть заданы параметрами перерывов tпр, vnp или импульсных помех Ао. После прохождения приемного фильтра ПФ3 отношение сигнал/помеха улучшается. В демодуляторах, в состав которых входит пороговое устройство (классические неоптимальные ЧМ и ОФМ- демодуляторы), за счет воздействия помех выходные сигналы искажаются по форме, изменение которой численно выражается среднеквадратической величиной краевых искажений δкв или суммарной длительностью дроблений tдр. Для уменьшения вероятности ошибки УПС Ро за счет влияния краевых искажений или дроблений сигналы на выходе ДМ подвергаются стробированию или интегрированию, которое осуществляется в УР под действием синхроимпульсов, формируемых из принимаемых единичных элементов в устройстве синхронизации. УР характеризуется исправляющей способностью μэфф. Следует заметить, что расчеты вероятности ошибочной регистрации единичных элементов Р0 в УПС с использованием классических демодуляторов удобно вести, учитывая параметры искажений сигналов на выходе демодулятора.

На рис. 2.1 буквенными обозначениями без кружков показаны параметры, которые необходимо рассчитать в процессе курсового проектирования. Параметры, обведенные кружком, определяются соответствующими стандартами, а обведенные знаком * обычно задаются техническим заданием (ТЗ).

Техническое задание на проектирование УПС включает в себя требования, относящиеся:

- к УПС в целом — скорость передачи V; вероятность ошибочной регистрации единичных элементов Ро;

- к непрерывному каналу связи — тип канала; параметры канала связи: ширина полосы пропускания ΔFK; остаточное затухание аост и его неравномерность Δаост; неравномерность ГВП Δτгр; для физических линий — тип кабеля связи и величина переходного затухания кабеля; длина физической линии; параметры помех: спектральная плотность N0 или эффективное напряжение флуктуационных помех.

Необходимо разработать подробную функциональную схему УПС и рассчитать следующие параметры: минимально допустимые уровни сигналов на входе и выходе канала связи рс вх и рс вых, причем должно быть выполнено условие

рс вх≤ рс доп             									      (1.23)

где рс доп — максимально допустимый уровень на входе канала определенного типа; параметры генераторов, формирующих несущую fH опорную fо и тактовую fB частоты; полосы пропускания ΔFпф передающего и приемного фильтров, а также ряд других схемотехнических параметров, о которых будет сказано ниже.

5  ВЫБОР МЕТОДА ПЕРЕДАЧИ И МОДУЛЯЦИИ

На начальной стадии проектирования перед разработчиком устройств преобразования сигналов возникает ряд вопросов, однозначные ответы на которые дать весьма затруднительно. Например: какой выбрать метод передачи: последовательный или параллельный; асинхронный, синхронный или стартстопный? можно ли применять для передачи видеоимпульсы либо следует использовать модулированные сигналы тональной, высокой или сверхвысокой частот?

Ответ зависит от совокупности дополнительных условий, ограничивающих разработчика. Так, например, при наличии физической линии связи наиболее целесообразно передачу данных осуществлять видеоимпульсами, используя двухуровневую или многоуровневую амплитудную манипуляцию, что позволит существенно упростить аппаратурную реализацию УПС.   Если передача данных будет осуществляться по стандартным каналам тональной частоты или по широкополосным КС, то в этом случае обязательно модуляцию применять, так как необходимо осуществлять перенос спектра сигналов передачи данных в полосу частот занимаемого канала связи.

Для обеспечения высокой помехоустойчивости и скорости передачи информации при транспортировании больших массивов сообщений следует строить синхронные УПС. Применение асинхронного метода позволяет значительно сократить аппаратурные затраты, однако из-за низкой помехоустойчивости его целесообразно применять при скоростях модуляции не выше 50 Бод.

В автоматизированных информационных системах, работающих в диалоговом режиме, при передаче коротких сообщений (десятки и сотни бит) с низкой (до 600 Бод) скоростью, с целью упрощения аппаратуры и снижения ее стоимости, обеспечения мгновенной готовности к работе имеет смысл применить старт-стопный метод передачи.

При выборе последовательного или параллельного метода следует помнить, что при последовательном методе единичные элементы кодовой комбинации передаются последовательно во времени один за другим, что позволяет передавать np-разрядную комбинацию по одному КС, а при параллельном   методе единичные элементы всей кодовой комбинации передаются параллельно, т. е. одновременно, для чего требуется nр подканалов. Оба метода теоретически обеспечивают одинаковую пропускную способность, так как в случае равенства длительностей единичных элементов время передачи при последовательном способе в nр раз  больше,  чем  при   параллельном, но потребность в каналах в nр раз меньше. Если же задано время передачи, то длительность единичных элементов при последовательном методе должна быть в nр раз меньше, чем при параллельном, а полоса частот канала связи   для последовательной передачи в nр раз больше, чем для каждого из np параллельного подканала.

Преимуществами последовательного способа передачи перед параллельным являются: более простая аппаратурная реализация за счет меньшего числа функциональных узлов (модуляторов, демодуляторов и фильтров); большая помехозащищенность единичного элемента вследствие передачи его в КС с максимально допустимой мощностью; при параллельном способе с nр подканалами сигнал в каждом подканале должен передаваться с np раз меньшей мощностью во избежание перегрузок канала связи.

В то же время последовательный способ обладает рядом существенных недостатков: необходимость дополнительного преобразования частоты на передающей и приемной сторонах, для борьбы с краевыми искажениями единичных элементов, возникающих за счет низкого отношения несущей частоты к модулирующей; жесткие требования к равномерности АЧХ и ФЧХ канала и их стабильности; сложность схемы синхронизации.

Параллельный способ обладает рядом преимуществ перед последовательным, а именно: большая длительность единичного элемента т0 при условии одинаковой с последовательным способом суммарной скоростью передачи, что позволяет снизить требования к равномерности АЧХ и ФЧХ канала и отказаться от применения сложных схем коррекции амплитудных и фазовых искажений; меньшая чувствительность к замираниям сигнала и кратковременным перерывам, а также к импульсным помехам, что позволяет существенно упростить УЗО (устройство защиты от ошибок), а в ряде случаев и исключить его, уменьшив тем самым сложность   и стоимость АПД. Существенным недостатком параллельного способа, oограничивающего его применение, является быстрый рост требуемой полосы частот и сложности аппаратуры с увеличением количества позиций сигналов тс.

Последовательный способ передачи предпочтительнее при передаче информации по каналам связи с относительно хорошими и стабильными характеристиками (некоммутируемые междугородные КС). Для передачи данных на небольшие расстояния, при использовании каналов с низким качеством (коммутируемые ведомственные каналы, внутризаводские телефонные линии связи, радиотелефонные каналы низовой связи), при передаче данных по радиоканалам с подвижных объектов во многих случаях целесообразно использование параллельного способа.

Весьма перспективными являются УПС с последовательно-параллельным способом передачи, при котором часть битов кодовой комбинации передается параллельными посылками, которые в свою очередь следуют друг за другом, что позволяет объединить преимущества последовательного и параллельного способов.

Вид модуляции сигналов в УПС для каждого конкретного случая проектирования выбирается на основе отдельных критериев, так как единого обобщенного критерия для сравнения различных методов модуляции, которым можно было бы воспользоваться на практике, нет. В качестве таких критериев наиболее распространенными являются: помехоустойчивость, требуемая полоса частот, относительная сложность аппаратуры (по сравнению с двухполосной AM). Решающим фактором   при определении метода модуляции является его помехоустойчивость. Требуемая вероятность ошибочной регистрации может быть обеспечена путем применения различных методов модуляции, отличающихся удельной скоростью, сложностью аппаратурной реализации и другими параметрами. Наименьшей помехоустойчивостью обладают УПС с AM. Для обеспечения коэффициента ошибок не более 10-4, т. е. одного неверно принятого единичного элемента на 10 000 переданных при AM, требуется, чтобы эффективное напряжение сигнала Uc эф было на порядок выше эффективного значения помехи Uп эф (q=Uс эф/U п эф>10). В то же время аппаратурная реализация такого УПС является самой простой. Наибольшей помехоустойчивостью обладает метод ФМ с двумя боковыми полосами (q≈2). ЧМ занимает промежуточное значение по помехоустойчивости (q≥6), а его реализация   проще по сравнению с ФМ. Преимуществом ЧМ является также независимость коэффициента ошибок от сдвига частоты в канале (до ± 10 Гц) и скачков фазы (до 40°). Эти же возмущения в фазовых УПС приводят к появлению ошибок. Поэтому метод ЧМ является более предпочтительным при передаче информации по коммутируемым каналам ТЧ, а также по радиотелефонным каналам связи. В случае наличия некоммутируемых каналов ТЧ или передачи данных по междугородным каналам и необходимости передачи с более высокой скоростью следует применять многопозиционные (многоуровневые, многофазовые или комбинированные) методы модуляции.

Еще более высокую скорость могут обеспечить методы передачи с одной боковой полосой, однако сложность такой аппаратуры возрастает, а помехоустойчивость снижается. Их применяют в УПС для передачи данных по некоммутируемым телефонным каналам связи.

Все эти особенности, а также большой опыт разработки УПС, накопленный в мировой практике, учтены в рекомендациях МККТТ серии V, которые являются обязательными для применения при проектировании аппаратуры передачи данных, предназначаемой для работы на международных каналах связи.

Рекомендация V.1 устанавливает соответствие между двоичными символами и значащими позициями двухпозиционного кода. Одну из двух значащих позиций в рекомендациях МККТТ принято называть «холостой» («стартом») и обозначать через А, а другую «рабочей» («стопом») и обозначать через Z. Рекомендация V.1 предусматривает: символ «1» двоичной системы счисления должен соответствовать позиции Z модуляции, а символ «0» — позиции А модуляции.

Рекомендация V.2 относится к допустимым уровням мощности при передаче данных по каналам ТЧ. Эти ограничения необходимы для предотвращения перегрузки групповых трактов аппаратуры городских и междугородных линий связи, которая может возникнуть при подаче в точку нулевого измерительного уровня сигналов с уровнем выше— 15 дБмО/32 мкВт — мощность сигнала при телефонной передаче.

Рекомендация V.2 для передачи по коммутируемым каналам предписывает: в системах с непрерывной передачей несущей частоты, таких, как системы с ЧМ и ФМ, уровень мощности абонентского оборудования, должен быть установлен таким, чтобы номинальный уровень сигнала в точке нулевого измерительного уровня не превышал—10 дБмО (симплексные системы) или —13 дБмО (дуплексные системы); в системах, в которых несущая частота не передается непрерывно, таких, как AM или многочастотные системы, могут использоваться более высокие уровни. При этом средняя мощность всех сигналов в той же точке в течение любого часа при двух направлениях передачи не должна превышать 64 мкВтО, что соответствует среднему уровню —15 дБмО для каждого из направлений одновременной передачи. Рекомендации МККТТ V.2 соответствует   ГОСТ 26557—85.

В процессе проектирования устройств преобразования сигналов для коммутируемых и некоммутируемых (выделенных) каналов телефонной связи необходимо учитывать нормы, установленные рекомендациями МККТТ V.53 на вероятность (частность) ошибочного приема единичных элементов, которая определяется типом канала связи и скоростью модуляции, т. е. спроектированное УПС должно обеспечивать вероятность ошибочного приема по элементам Ро не хуже значения, указанного в табл. 1.1.

6 РАСЧЕТ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА ЕДИНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

При оптимальном приеме полностью известных двоичных сигналов, передаваемых по каналу с постоянными параметрами и аддитивной помехой типа «белый шум», выражение для вероятности ошибки имеет вид

P0=0,51−ФE1+E0−ρE1E02N0 				(1.24)

где E1 и Е0 — энергия единичных сигналов S1(t) и S0(t);  — коэффициент корреляции между сигналами S1(t) и S0(t); N0 — спектральная плотность помехи; Ф(х)—табулированная функция Крампа.

Для сигналов равных энергий при использовании амплитудной, частотной (ортогональных сигналов) и фазовой манипуляции вероятности ошибки зависят от параметра h2=Ec/N0:

P0АМ=0,51−Фh2 						(1.25)

P0ЧМ=0,51−Фh							 (1.26)

P0ФМ=0,51−Ф2h						 (1.27)

Данные выражения определяют потенциальной помехоустойчивость. Для реализации потенциальной помехоустойчивости необходимо обеспечить когерентный прием и идеальное согласование АЧХ—ФЧХ тракта со структурой и параметрами сигнала. Если идеальное согласование характеристик канала связи с параметрами сигнала отсутствует, но прием когерентный, то вероятность ошибочной регистрации единичных элементов зависит не от отношения энергии сигнала к спектральной плотности помехи h, а от отношений эффективных значений напряжений сигнала Uc эф и помехи Uп эф (среднеквадратическое п значение напряжения помехи):

q=Uc эф/Uп эф= Uc эф/п

P0АМ=0,51−Фq2— для АМ-сигналов,    			   (1.28)

P0ЧМ=0,51−Фq—для ортогональных ЧМ-сигналов,			(1.29)

P0ФМ=0,51−Ф2q— Для ФМ-сигналов.     			  (1.30)

В общем случае для многократной ФМ с тс позициями вероятность ошибочной регистрации Р0ФМ определяется выражением

P0ФМ=1log2mc1−Ф2qsinπmc 				(1.31)

Связь между h и q выражается зависимостью

h=EcN0=qΔFпфB						 (1.32)

где Fпф — ширина полосы пропускания приемного фильтра.

На практике вследствие трудностей реализации когерентного приема распространение получил некогерентный. Для амплитудной манипуляции при больших отношениях сигнала к помехе (q>>1) вероятность ошибки равна

PАМнк=0,251−Фq2+0,5exp−q24				(1.33)

Для ЧМ при узкополосном приеме и по мгновенной частоте

PЧМ=0,5exp−q22,						 (1.34)

а при широкополосном приеме с интегрированием после детектора

Pшп≈0,51−Фh1,6					 (1.35)

Когерентный метод приема ФМ-сигналов не нашел применения из-за наличия «обратной работы». Широкое распространение приобрели методы относительной фазовой модуляции (ОФМ). Вероятности ошибок при использовании этих методов определяются по следующим формулам:

PОФМсф=0,5exp−q2— ОФМ со сравнением фаз,		(1.36)

PОФМсп=0,51−Ф2(2q)—ОФМ со сравнением полярностей.	(1.37)

Для метода двухкратной относительнофазовой модуляции (ДОФМ) в приемнике со сравнением фаз PДОФМсф=0,5exp−q22, а со сравнением полярностей

PДОФМсп=0,51−Ф2(q)					(1.38)

При применении многочастотных систем при тс частотных позициях

PМЧМ=mc−12exp−q22log2mc					(1.39)

Пример 6.1. По каналу ТЧ передаются данные со скоростью модуляции В=600Бод. Среднеквадратическое напряжение флуктуационной помехи в полосе канала связи на его выходе составляет 1,2мВ. Остаточное затухание канала связи 31,36дБ. Эффективное значение напряжения сигнала на входе канала равно 0,133В. Определить вероятности ошибочной регистрации:

а) при оптимальном приеме ЧМ-ортогональных AM- и ФМ-сигналов;

б) при приеме ОФМ-сигналов методами сравнения фаз и сравнения полярностей;

в) при неоптимальном некогерентном приеме по огибающей ЧМ-сигналов (прием сигналов с активной паузой).

При расчетах предполагается, что помеха имеет равномерную спектральную плотность в полосе используемого канала связи.

Определим абсолютный уровень передачи сигнала

рс вх = 20 lg(Uc/0,775) = 20 lg(0,133/0,775) = -15,3 дБ.

Уровень сигнала на выходе канала равен

рс вых = рс вх - аост = -15,3 -31,36 = -46,66 дБ.

Абсолютное значение сигнала на выходе канала определяется по (1.9):

Uс вых =  0,77510-46,66/20 = 3,610-3  В.

При передаче данных модулированными колебаниями с двумя боковыми полосами необходимая ширина полосы частот канала при скорости модуляции В равна Fк =1,42 В. С учетом (2.10) определим отношение сигнал/ помеха на входе приемника:

h=31,42=3,57

Вероятности ошибочной регистрации при оптимальном приеме при использовании ЧМ-ортогональных, AM- и ФМ-сигналов соответственно равны:

ЧМ: Р0ЧМ = 0,5[1 - Ф(3,57)] = 210-4 ;

АМ: Р0АМ = 0,5[1 - Ф(3,57/2)] = 610-3 ;

ФМ: Р0ФМ = 0,5[1 - Ф(5)]  310-7 .

Вероятности ошибочной регистрации при приеме ОФМ-сигналов методами сравнения фаз и сравнения полярностей, а также при неоптимальном приеме по огибающей ЧМ-сигналов соответственно равны:

РОЧМсф = 0,5exp(-q2) = 6,210-5 ;

РОФМсп = 0,5[1 - Ф2(4,24)] = 210-5 ;

РЧМ = 0,5exp(-4,5) = 5,5510-3 ,

где q = 3,6/1,2 = 3.

Пример 6.2. Рассчитать минимально допустимый уровень сигнала на входе канала, выбрать вид модуляции сигналов, а также метод приема, обеспечивающие при наиболее простой аппаратурной реализации вероятность ошибочного приема единичных элементов не хуже 110-4, при передаче данных со скоростью 2400 бит/с по каналу ТЧ при следующих условиях: в канале присутствует аддитивная флуктуационная помеха, эффективное значение которой при измерении прибором с фильтром с полосой пропускания 0,3—3,4 кГц составило 1,7 мВ. Остаточное затухание тракта между передатчиком и приемником равно 36 дБ. Максимально допустимый уровень на входе тракта не должен превышать -4 дБ. Согласно рекомендации МККТТ V.26 при скорости передачи 2400 бит/с выбираем двухкратную относительно фазовую модуляцию (ДОФМ) со скоростью модуляции в канале В = 1200 Бод.

Определим минимально допустимый уровень сигнала на входе приемника для ДОФМ со сравнением фаз и полярностей по (1.36), (1.37) соответственно. Для приемника с ДОФМ со сравнением фаз Р0 = 0,5 ехр(q2/2)10-4 =0,5e-q2/2, откуда q = 4,13. Тогда Uc эф = Uп эфq = 1,74,13 = 7 мВ, что соответствует —40,9 дБ. Чтобы обеспечить такое значение сигнала на выходе канала, уровень сигнала на входе тракта должен быть выше на величину затухания

рс вх = рс вых + аост = -40,9+36 = -4,9 дБ.

При этом должно соблюдаться условие рс вх < рс доп. Это условие выполняется, так как -4,9дБ<-4дБ. Для приемника с ДОФМ со сравнением полярностей из (1.37):

Ф(q) = 0,9999;	q = 3,9;

Uc эф = 1,73,9 = 6,63 мВ;

рс вых = 20 lg(6,63/775) = -41,3 дБ;

рс вх = -41,3 + 36 = -5,3 дБ.

Для этого метода приема рс вх < рс доп. Таким образом из двух методов выбираем ДОФМ со сравнением полярностей, так как он более прост.

Большая часть ошибок в процессе передачи данных возникает за счет кратковременных перерывов в каналах связи. При наличии кратковременных перерывов больше длительности единичного интервала 0 возможно пропадание единичного элемента независимо от вида модуляции. В течение такого перерыва вероятность ошибки будет равна 0,5. Следовательно, количество ошибочно зарегистрированных элементов, вызванных одним перерывом длительностью tпр, приблизительно, равно nош  0,5tпр/0. Зная среднюю величину перерывов tпр и интенсивность их появления пр (количество перерывов в час), определяют вероятность ошибки за любой промежуток времени:

P0≈0,5tпрνпр3600τ0B=tпрνпр7200					 (1.40)

где tпр — средняя длительность перерывов при учете прерываний длительностью свыше 0.

Пример 6.3. Определить вероятность ошибки при передаче данных по стандартному телефонному каналу со скоростью В=1200 Бод, если интенсивность перерывов пр в канале связи с длительностью более 1/В_ равна 52 ч-1. Средняя величина tпр при учете тех перерывов, в которых tпр>0, равна 7 мс.

Согласно (2.18) получим

P0≈0,5tпрνпр3600=0,5⋅7⋅10−3⋅523600≈5⋅10−5

7  ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ УПС

Проектирование устройств преобразования сигналов целесообразно проводить в следующем порядке.

Рассчитать необходимую скорость передачи данных (1.24) исходя из объема передаваемой информации, ориентировочного количества служебных символов и допустимого времени передачи. На основании рекомендаций МККТТ и соответствующих требований ГОСТ выбрать стандартную скорость, тип дискретного канала и способ передачи.

Определить необходимую длительность единичных элементов (1.2) — (1.3), рекомендуемую несущую частоту, девиацию частоты (для ЧМ), значение скачка фазы (для ФМ) или скачка фазы и амплитуды (для АФМ) и определить индекс модуляции. Для выбранного метода модуляции рассчитать полосу пропускания фильтров передачи и приема (1.19) — (1.21), частоты вспомогательного генератора преобразователя и центральных полосовых фильтров.

На основании скорости модуляции и типа канала выбрать допустимую вероятность ошибочного приема единичных элементов УПС Р0 (см. табл. 1.1). При передаче данных по физической линии требования по вероятности ошибки считать аналогичными.

Рассчитать необходимое отношение сигнал/помеха q для метода демодуляции с наиболее простой технической реализацией и найти минимально допустимое эффективное напряжение Uc эф и абсолютный уровень рс вых сигнала на выходе канала (входе приемника).

С учетом остаточного затухания канала связи найти минимально допустимый уровень сигнала на входе канала (выходе передатчика) рс вх (1.10). Проверить, выполняется ли условие (1.23). В случае невыполнения необходимо изменить метод модуляции на более помехоустойчивый, например вместо узкополосной ЧМ применить широкополосную или ОФМ и повторить расчет для уточненного метода.

Выбрать способ синхронизации и рассчитать параметры схемы. При этом следует помнить, что наиболее эффективными являются устройства без непосредственного воздействия на частоту генератора с дискретным управлением. Для АПД упрощенного типа и при отсутствии в канале длительных перерывов возможно использование устройств синхронизации разомкнутого типа с резонансным контуром. В многочастотных устройствах передачи данных при числе частот более 12 можно применить синхронизацию с помощью пилот-сигналов, если этот способ обеспечивает существенное упрощение схемы синхронизации по сравнению с вышеназванными способами. На основе исправляющей способности эф вычислить максимально допустимую погрешность синхронизации с  и определить коэффициент нестабильности частоты задающего генератора kf, а также коэффициенты деления реверсивного счетчика S, делителя частоты mд и частоту задающего генератора.

В стартстопных системах нет необходимости на приемной стороне устанавливать устройство синхронизации по единичным элементам. Достаточно, исходя из погрешности синхронизации, определить максимально допустимую длину цикла распределителя при использовании задающего генератора с коэффициентом нестабильности 10-6 и среднеквадратическим отклонением 10-4.

Для систем с фазовой модуляцией рассчитать параметры устройства выделения когерентных колебаний УВКК (по методике расчета устройств синхронизации с дискретным управлением), полагая погрешность синхронизации опорных колебаний 1-2%. Расчет среднеквадратического отклонения фазы кв несущего колебания частотой fн от номинального значения на выходе полосового фильтра с шириной полосы пропускания Fпф и отношения сигнал/помеха q можно производить по формуле кв = fн / (qFпф). Распределив погрешность синхронизации на статическую и динамическую составляющие, вычислить допустимый коэффициент нестабильности частоты опорного генератора kf, а также определить коэффициенты деления S и mд УВКК и частоту опорного генератора. Не забывайте, что на вход фазового дискриминатора УВКК опорные колебания должны подаваться с частотой в 2l выше несущей, где l — кратность модуляции.

С учетом обобщенной структурной схемы УПС (см. рис. 2.1) и структурных схем блоков синхронизации, регистрации, демодулятора составить детальную функциональную схему устройства преобразования сигналов. В состав схемы УПС необходимо также включить блок подключения аппаратуры к каналу связи и устройство автоматического вызова и указать соответствующие цепи стыка.

Проанализировать схему УПС с помощью временных диаграмм и составить техническое описание устройства.

Пример 7.1 Рассчитать параметры УПС при исходных данных на проектирование, задаваемых следующими позициями варианта задания: 4, 2, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 3, 2, 1, т. е. исходные данные имеют следующие значения (приложение 1):

1. Объем передаваемой информации за сеанс связи — 760 Кбит.

2. Время передачи — 3 мин.

3. Стык АПД с ООД источника — С2, получателя — СЗ.

4. Время синхронизации — 3 с.

5. Время поддержания синхронизма— 2 с.

6. Вид канала связи — тональной частоты, четырехпроводный.

7. Остаточное затухание —10 дБ.

8. Эффективное значение напряжения флуктуационной помехи в полосе 3,1 кГц— 1,2 мВ.

9. Неравномерность характеристики ГВП — 1,6 мс.

10. 11. Перерывы в канале отсутствуют.

12. Характер ошибок в дискретном канале — независимые.

13. Вероятность появления пакета ошибок.

14. 15, 16. Не задаются, так как канал тональной частоты.

17. Способ фазирования циклов — маркерный.

18. Вероятность ложного запуска — 210-5.

1. Определим необходимую скорость передачи данных по каналу связи при условии, что объем служебной информации за сеанс не превысит 8%:

V = 1,08Iп/Tсс = 1,08760/(360) = 4560 бит/с.

Выбираем из рекомендуемого ряда скоростей (ГОСТ 17422—82) стандартную скорость 4800бит/с.

Согласно рекомендации МККТТ V.27 и V.27 бис передача данных по некоммутируемым 4-проводным каналам связи со скоростью 4800 бит/с должна осуществляться синхронным способом при использовании ТОФМ (дифференциальной восьмифазовой модуляции).

2. В соответствии с ГОСТ 26532—85 несущая частота передачи составляет (1800±1) Гц, а скорость модуляции — 1600 Бод. Длительность единичных элементов при такой скорости модуляции 0=1/В = 1/1600 = 62510-6 с = 625 мкс. Скачок фазы при ТОФМ  = 360/8=45°.

При передаче методом ТОФМ поток двоичной последовательности, подлежащей передаче, следует разделить на трибиты, причем первая цифра трибита является первой в потоке данных, поступающих на вход УПС. Соответствие фаз единичных элементов трибитам следующее:

Трибит   			001    000   010   011    111    110    100    101

Разность фаз, град      	    0     45     90    135    180    225    270    315

Требуемая ширина  полосы   пропускания Fпф фильтров   передачи   и приема зависит от скорости модуляции и определяется по формуле

Fпф = 1,42 В = 1,421600=2272 Гц.

С учетом допуска на временную и температурную нестабильность параметров элементов фильтров принимаем Fпф = 2300 Гц. Центральная частота полосового фильтра зависит от частоты модуляции. Для уменьшения краевых искажений передаваемых сигналов при низкой несущей частоте за счет влияния «отраженного спектра» модуляцию будем осуществлять на повышенной частоте с последующим переносом спектра модулированного сигнала в полосу канала связи. Частота модуляции должна быть в 5-10 раз выше частоты изменения модулирующего сигнала, т, е. f1м5B8000 Гц. Принимаем f1м = 8 кГц. Таким образом, полосовой фильтр ПФ1 на выходе модулятора (см. рис. 2.1) должен пропускать сигналы в диапазоне 2,3 кГц при средней частоте 8 кГц (6,85—9,15 кГц). Так как несущая частота в канале связи fн должна быть 1,8 кГц, то для переноса ФМ-сигнала в эту область генератор преобразователя должен иметь частоту f2м = f1м - fн =  8 - 1,8 = 6,2 кГц. Полоса пропускания фильтра ПФ2 при этом находится в пределах (1,8±1,15) кГц, т. е. от 650 до 2950 Гц. Сдвиг частот генераторов Г1, Г2, ГЗ не может превышать при этом ±1 Гц.

Для уменьшения искажений на приемной стороне демодуляцию будем производить на повышенной частоте. С целью упрощения реализации УПС частоту преобразователя f3м принимаем равной f2м = 6,2 кГц.

3. Вероятность ошибочного приема единичных элементов Р0 не должна быть выше коэффициента ошибок по элементам, который в соответствии с ГОСТ 26532—85 для дискретных каналов с ТОФМ при скорости передачи 4800 бит/с равен 110-4. Учитывая, что в канале присутствуют только флуктуационные помехи и что при ТОФМ целесообразно применять демодуляторы с однократным отсчетом в оптимальный момент времени, минимально допустимый уровень сигнала на входе приемной части УПС определим из формулы

Р0 = 0,67[1 - Ф(q0,29)],

откуда при  P0= 10-4 Ф(q0,29)=0,99985.

По   таблице значений функции Крампа находим  q = 7,06.   С   учетом того, что погрешность синхронизации может вызвать дополнительные ошибки, примем q несколько больше расчетной (q = 7,2).

По заданию эффективное значение флуктуационной помехи в полосе канала Uп эф = 1,2 мВ. За счет фильтрации эффективное значение помехи на выходе ПФ приемника

Uп эф=U2п эфΔFп эфΔFк=1,22⋅23003100мВ

Следовательно, минимальное значение эффективного напряжения сигнала на входе приемника (выходе канала) для обеспечения регистрации единичных элементов с требуемой   вероятностью ошибки Р0 должно быть, не менее

Uc эф  q Uп эф = 7,21,03  7,42 мВ

Соответственно минимально допустимый уровень сигнала на выходе канала равен

рс вых  = 20 lg (7,42/775)= -40,4 дБ.

С учетом затухания канала минимальный уровень сигнала на выходе передающей части (входе канала) должен быть

рс вх  рс вых + аост = -40,4 + 10 = -30,4 дБ.

Таким образом, условие рс вх < рс доп выполняется, так как максимально допустимый уровень сигнала на входе некоммутируемого канала ТЧ, согласно ГОСТ 25007-81, равен -13 дБмО.

Для приемной части УПС с ТОФМ необходимо предусмотреть как схему устройства синхронизации по единичным элементам (УС), так и схему выделения когерентных колебаний (УВКК). Оба эти устройства строятся на основе схемы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ). Реализацию ФАПЧ целесообразно осуществлять на базе устройства синхронизации с дискретным управлением (УСДУ), обладающую высокой точностью синхронизации, временной и температурной стабильностью. Рассчитаем параметры УСДУ формирования тактовых импульсов. Для выделения значащих моментов модуляции ФМ-сигналов используем резонансный метод, при котором амплитудным детектором выделяется огибающая сигнала на выходе приемного фильтра и с помощью усилителя-ограничителя формируются тактовые импульсы. Вследствие влияния флуктуационных помех на последовательность тактовых импульсов наблюдаются краевые искажения, которые приводят к динамической погрешности синхронизации. Примем допустимую величину погрешности синхронизации доп = 0,03, так как при такой погрешности устройство синхронизации практически не влияет на помехоустойчивость приемника. Тогда допустимая величина коэффициента нестабильности задающих генераторов kf модулятора и демодулятора равна

kf = доп /(2Вtпс) = 0,03/(216002) = 4,710-6.

Распределим погрешность тактовой синхронизации на статическую и динамическую составляющие следующим образом: ст = 0,008; дин = 0,022. Среднеквадратическая величина краевых искажений тактовой последовательности импульсов при амплитудном детектировании определяется по формуле (2.24):

кв = 2В/(qFпф) = 21600/(7,22300)  0,14.

Решая систему уравнений

εст=1mд+4kfS,εдин=30,628δквSmд

найдем S=13; mд=126.

Частота задающего генератора устройства синхронизации f0 = mдfв = 1261600 = 201600 Гц. Время вхождения в синхронизм tc=Smд /B = 13126/1600=1,02с, что не превышает установленного техническим заданием.

Для устройства выделения когерентных колебаний воспользуемся аналогичной схемой ФАПЧ. Входным сигналом для УВКК являются ФМ-колебания, снимаемые с выхода преобразователя частоты, несущая частота которых при выделении верхней боковой полосы

f 'н = f 3м = f н = 6,2 + 1,8 = 8 кГц.

Максимально допустимая величина расхождения по фазе опорного колебания, при которой еще обеспечивается правильный прием ТОФМ-сигналов при отсутствии искажений в канале связи, равна ±22,5°, что составляет 6,25%. Примем доп = 6%. Тогда коэффициент нестабильности задающего генератора УВКК

kf   доп /(2 f 'н tпс) = 0,06/(280002) = 1,910-6.

Определим абсолютную величину смещения пересечения нулевого уровня смеси сигнала с шумом на выходе приемного фильтра. Относительная величина среднеквадратического отклонения при этом составляет кв = fн = 1800610-5  0,11.

Полагая погрешность синхронизации когерентных колебаний с=2% при рассчитанном среднеквадратическом отклонении фазы колебания от номинального значения кв=0,11, распределим с на статическую и динамическую составляющие: ст = 0,008; дин=0,012. Решая систему уравнений

εст=1mд+4kfS,εдин=30,628δквSmд

получим S=132; mд=142.

В связи с тем что частота опорных колебаний, подаваемых на фазовый дискриминатор УВКК, при ТОФМ должна быть в 8 раз выше частоты демодулируемых сигналов, частота задающего генератора

f0 =8 mд f 'н = 81428 =9088 кГц.

Время синхронизации опорных колебаний tс=Smд/f'н=132142/80002,34с, что значительно меньше допустимого техническим заданием.

Для определения необходимости коррекции характеристики ГВП канала рассчитаем максимально допустимую величину ее неравномерности. Так как характеристика ГВП для канала ТЧ имеет обычно четно-симметричный характер, то гр доп=1/В=1/1600=0,625мс. По техническому заданию неравномерность характеристики ГВП составляет 1,6мс, поэтому на входе демодулятора необходимо установить фазовый корректор, который должен снизить неравномерность группового времени прохождения сигнала менее 625мкс.

На основе типовых функциональных узлов УПС, заданной элементной базы и рассчитанных числовых значений параметров не сложно составить детальную функциональную и электрическую принципиальную схемы всего устройства.

8  ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК

8.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ

Основным способом повышения верности передачи дискретных сообщений является введение в передаваемую последовательность избыточности с целью обнаружения и исправления ошибок в принятой информации. Все устройства защиты от ошибок (УЗО) делятся на две группы: симплексные (без обратной связи) и дуплексные (с обратной связью).

В симплексных (односторонних) УЗО повышение верности может быть достигнуто тремя способами: путем многократного повторения символов; одновременной передачей одной и той же информации по нескольким параллельным каналам; применением кодов, исправляющих ошибки.

Многократное повторение является наиболее простым способом повышения верности, который состоит в том, что передатчик посылает в канал нечетное число раз одну и ту же информацию, а на приемной стороне происходит сравнение между собой одноименных кодовых комбинаций (либо одноименных двоичных разрядов). Потребителю выдается тот символ (или бит), который был принят большее число раз (мажоритарный метод). Однако при выборе такого способа защиты следует иметь в виду, что избыточность информации растет пропорционально количеству повторений одних и тех же символов, аналогично возрастают и затраты времени на передачу массива.

Вероятность ошибочного приема символа Ркк, состоящего из nк-разрядной комбинации, при трехкратном повторении и посимвольном сравнении не превышает величины, определяемой по формуле

Ркк  3	n2к Р0 ,						 (1.41)

где Р0 — вероятность ошибочного приема единичного элемента. При пятикратном повторении nк-элементной комбинации эта вероятность равна

Ркк  10n2к Р30 ,						 (1.42)

При поразрядном сравнении принимаемых символов, состоящих из nк бит, вероятность ошибочной регистрации кодовой комбинации при трехкратном и пятикратном повторении соответственно равна

Ркк  3nк Р20 ,						 (1.43)

Ркк  10nк Р30 ,					(1.44)

Формулы (1.43) и (1.44) справедливы при независимых ошибках в дискретном канале. При пакетировании ошибок вероятность поражения соседних символов, а тем более бит высока, что может привести к значительному снижению помехоустойчивости. Для устранения этого явления следует произвести декорреляцию ошибок, увеличивая интервал между повторяемыми символами (битами), т. е. следует повторять не отдельные символы блока, а их группы либо весь блок. Такой алгоритм передачи приводит к усложнению аппаратуры и увеличению временной задержки между передачей данных от источника и получением их потребителем, что не всегда можно допустить в реальных системах обмена информацией.

Способ одновременной передачи по нескольким каналам по помехоустойчивости эквивалентен способу многократной передачи. Он предусматривает наличие нечетного количества каналов, по которым передаются одни и те же кодовые последовательности. На приеме используется мажоритарный прием. Основное требование таких систем: наличие параллельных каналов с независимыми ошибками. Для обеспечения этого требования каналы связи должны быть разнесены географически или хотя бы по крайней мере выбираться в разных линиях связи. Недостатком способа одновременной передачи является резкое повышение стоимости СПД за счет использования для передачи сообщений от одного источника нескольких каналов.

Наибольшей эффективностью в симплексных СПД обладает способ защиты от ошибок, основанный на использовании кодов с исправлением ошибок. В таких системах передаваемый блок кроме информационных единичных элементов, полученных от источника информации, содержит и проверочные биты, которые формируются кодирующим устройством на основании информационных разрядов по определенным правилам. На приемной стороне декодером по тем же правилам осуществляются аналогичные проверки, при которых учитываются и проверочные элементы. В результате проверки определяется номер позиции в принятом блоке, значение которой необходимо в процессе исправления проинвертировать. Вероятность ошибочного приема символа зависит не только от вероятности ошибки в дискретном канале, но и от применяемого кода.

В односторонних СПД при выборе корректирующего кода для УЗО приходится рассчитывать на худшее состояние канала, т. е. избыточность в таких системах является постоянной, независимо от того, имеются ошибки в канале или нет. В начальных условиях худшее состояние канала будет относительно редко, его пропускная способность используется очень неэффективно. Вторым недостатком систем с исправлением ошибок является резкое возрастание сложности аппаратуры с увеличением количества исправляемых ошибок. Существенное снижение аппаратурных затрат может быть получено за счет применения в качестве кодирующих и декодирующих устройств микропроцессоров.

К дуплексной группе УЗО относятся устройства, в которых повышение верности передаваемой информации достигается за счет введения обратной связи. Они в свою очередь делятся на системы с решающей (РОС), информационной (ИОС) и комбинированной (КОС) обратной связью. Сущность повышения верности в этих системах состоит в том, что при обнаружении искажений в передаваемом сообщении происходит запрос блока, в котором один или несколько неправильно принятых знака. В системах с РОС передаваемые данные кодируются избыточными кодами, позволяющими обнаруживать одиночные ошибки или пачки (группы) ошибок. Решение о необходимости повторения блока информации, в котором обнаружена ошибка, принимается приемником на основании анализа поступившей последовательности. В случае обнаружения в принятом блоке ошибок он стирается и по каналу обратной связи (ОС) приемная станция посылает сигнал «Запрос», на основании которого передатчик повторно выдает этот же блок. При безошибочном приеме блока данные поступают потребителю, а по каналу ОС передается сигнал «Подтверждение».

В УЗО с ИОС нет необходимости вводить избыточность в передаваемые данные. Двоичная последовательность, зафиксированная приемником, запоминается и затем по каналу ОС передается вся или в виде укороченной кодовой комбинации, содержащей определенные признаки всей последовательности, на передающую сторону. Полученная по каналу ОС информация анализируется передающей станцией, которая по результатам анализа принимает решение о передаче следующего блока либо о повторении ошибочно принятого. Это решение сообщается на приемную сторону и на его основании полученная информация выдается потребителю или стирается.

УЗО с КОС представляют собой сочетание информационной и решающей ОС. В них решение о необходимости повторной передачи может приниматься как на передающей, так и на приемной сторонах, а по каналу обратной связи могут передаваться информационные элементы или сигналы «Запрос» и «Подтверждение».

В процессе проектирования УЗО должны быть заданы следующие параметры. Вероятность ошибочной регистрации знака Ркк. Скорость передачи дискретной информации V. Допустимое время" задержки выдачи сообщения потребителю t3. Время готовности к передаче (время фазирования по циклу) tф. Вероятность ложного запуска приемного устройства Рлф. Вероятность ошибочной регистрации единичного элемента Р0 и характер группирования ошибок. Тип канала связи (симплексный или дуплексный).

Кроме этих данных могут быть введены ограничения на параметры, определяющие эксплуатационные показатели УЗО, в частности на применяемую элементную базу, потребляемую мощность, габаритные размеры, надежность и т. д.

Одной из главных задач проектирования УЗО является выбор способа защиты от ошибок, который при минимальных затратах обеспечит выполнение поставленных требований. Под затратами подразумевается не только стоимость аппаратуры, но и необходимые полоса частот (требуемое число каналов связи), время на передачу сообщения, а также стоимость обслуживания устройства в процессе эксплуатации.

При наличии симплексных каналов связи повышение верности может быть достигнуто только за счет применения кодов с исправлением ошибок либо многократного повторения. Одновременная передача одной и той же информации по нескольким каналам применяется весьма редко. Если ошибки в дискретном канале независимы, т. е. вероятность группирования их в пачки мала, то необходимая помехоустойчивость сравнительно легко может быть достигнута при использовании кодов, исправляющих одиночные ошибки, например кода Хемминга. При группировании ошибок в пачки небольшой кратности их исправление может быть обеспечено за счет применения кодов Файра. С увеличением длины пачки (пять и более ошибок) кодирующие и декодирующие устройства получаются очень громоздкими, а для их декодирования с помощью микропроцессора требуется значительное время. В этом случае целесообразно использовать многократное повторение блока информации. Причем длина блока должна быть не менее длительности пачки ошибок. Многократное повторение блоков приводит к увеличению задержки выдачи сообщения потребителю. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы время задержки не превысило допустимой величины.

При наличии дуплексных каналов связи в большинстве случаев целесообразно использовать УЗО с ОС. Устройства с информационной ОС позволяют обнаруживать ошибки практически любой кратности, но к каналу обратной связи предъявляются такие же требования, как и к прямому. Поэтому УЗО с ИОС наиболее эффективно могут быть использованы при скорости передачи 300/200 бит/с, так как УПС для такой скорости образуют в полосе канала ТЧ два идентичных двунаправленных дискретных канала. Если передача данных должна осуществляться на скорости 600 бит/с или выше, то эффективность использования канала связи УЗО с ИОС снижается и в этом случае для повышения помехоустойчивости передачи символов следует применять УЗО с РОС.

При снижении качества канала связи в системах с ОС время задержки сообщения резко увеличивается, а в худшем случае выдача информации потребителю может вообще прекратиться. Чтобы не допустить этого, на каналах низкого качества целесообразно совмещать методы повышения верности передачи информации. Например, при хорошем состоянии канала УЗО

работает с ОС, а при его ухудшении переходит в режим односторонней передачи с исправлением ошибок.

Пример 8.1. Выбрать способ защиты от ошибок, обеспечивающий верность передачи по байтам Ркк  110-6 при передаче данных по симплексному двухпроводному телефонному каналу связи со скоростью 1200 бит/с при условии, что ошибки на выходе дискретного канала группируются в пачки длиной не более 12 бит, а минимальный интервал между пачками составляет 3 с. Вероятность ошибки по элементам на выходе дискретного канала Р0  110-4.

Для исправления ошибок кратностью 12 наиболее целесообразно в данном случае применить способ многократной передачи информации. Так как пачка ошибок может поразить 3 байта, то повторять следует не менее трех знаков. При трехкратном повторении и поэлементном сравнении вероятность ошибки регистрации знака равна (1.4.3):

Ркк  3nк Р20 38 (110-4)2 = 0,2410-6 < 110-6.

Максимальная задержка выдачи информации потребителю при трехкратном повторении составит t3 =240 = 240,83  20 мс, что вполне приемлемо для практических нужд.

8.2 ВЫБОР ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДА

Помехоустойчивыми (корректирующими) называются коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки в принимаемых кодовых последовательностях. Корректирующая способность кода зависит от кодового расстояния d, численно равного минимальному числу элементов, которыми   отличается любая кодовая комбинация от другой. В общем случае

d =  t0, + tи  + 1,					(1.45)

где t0 и tи - число обнаруженных и исправленных ошибок соответственно, причем обязательно t0  tи . Если код только обнаруживает ошибки, то d = t0 + 1, а в случае только исправления d = 2tи + l. Количество проверочных элементов r корректирующего кода зависит от вида кода, а число информационных элементов k = n - r, где п — длина двоичной последовательности, кодируемой помехоустойчивым кодом. Отношение r/п называют коэффициентом избыточности кода.

Код с проверкой на четность — один из простых кодов, позволяющих обнаруживать одиночные ошибки. Он образуется путем добавления к передаваемой комбинации, состоящей из k информационных символов неизбыточного кода, одного контрольного бита так, чтобы общее количество единиц в передаваемой комбинации было четным. В итоге общее количество элементов в передаваемой комбинации n = k+1. На приемной стороне производят проверку на четность. При четном числе единиц предполагается, что ошибок нет, и потребителю выдается k бит, а контрольный элемент отбрасывается. Аналогично может быть построен код с проверкой на нечетность.

Вероятность необнаруженных ошибок для кода с проверкой на четность зависит от длины блока п и вероятности ошибочного приема единичного элемента Р0:

Pкк≃Сn2P02(1−P0)n−2,Cnl=n!l!(n−l)!,				(1.46)

где Cnl - число сочетаний из п по l.

Как показывают расчеты по (1.46), для обеспечения вероятности ошибки по символам менее 110-6 допустимая длина кодовой комбинации п составляет несколько байт.

Итеративный код характеризуется наличием двух или более систем проверок внутри каждой кодовой комбинации, согласно ГОСТ 20687—75 он строится следующим образом. К семиэле-ментному коду КОИ-7 добавляют проверочный бит, который располагается в восьмой позиции. Элементы передаваемого блока и проверочные биты образуют матрицу:

a11a12a13...a1nr1a21a22a23...a2nr2..................a71a72a73...a7nr7q1q2q3...qnqn+1

где aij (i = l, 2, ..., 7; j = 1, 2, ..., n) — информационные биты; q1, q2, ... , qn — проверочные биты знаков, образующие первую совокупность проверок.

В конце матрицы стоят биты проверки на четность ri (i=l, 2, ..., 7), которые являются суммой по модулю 2 всех элементов строки; r1 - r7 включается в знак проверки — это вторая совокупность проверок. К семи элементам знака добавляется восьмой проверочный бит qn+1. Проверочные биты q1, q2, ... , qn , qn+1 формируются таким образом, чтобы число единиц в столбце было четным для асинхронных систем и нечетным — для синхронных. Каждый знак нужно передавать последовательно, начиная с первого бита aij и кончая восьмым проверочным.

Начальный знак блока НТ (начало текста) и символ СИН (синхронизация) не следует включать в суммирование. При использовании итеративного кода в блок обязательно включается комбинация КБ (конец блока), которая указывает, что далее следует знак проверки матрицы.

Приведенный итеративный код является простейшим кодом этого класса. Кодовое расстояние для него d=4. Он обнаруживает все ошибки кратности до трех и нечетной кратности, а также любой пакет ошибок длиной l+1, где l длина строки матрицы кода. Основным недостатком итеративных кодов, использующих проверки на четность по столбцам и строкам, является их относительно высокая избыточность (15%). Однако кодирование и декодирование таких кодов очень просто реализуются программными методами, поэтому простейшие итеративные коды целесообразно использовать в АПД с микропроцессорными УЗО. При более жестких требованиях по достоверности передачи данных применяют итеративный код с тремя проверками.

Код Хэмминга — один из наиболее эффективных кодов, позволяющих исправлять одиночные ошибки. Кодовое расстояние d=3. Код образуется путем дополнения информационной части передаваемого блока, состоящей из k бит, r проверочными элементами, причем в информационную часть при кодировании можно включать и служебные символы (номер, начало и конец блока), за исключением маркерных комбинаций, которые целесообразно располагать в начале блока. При выборе длины передаваемого блока п и количества проверочных элементов r следует руководствоваться неравенством 2rn+1. Учитывая, что r=n-k, неравенство запишется в виде

2r2n/(n+1)						(1.47)

где п и k — целые числа. Неравенство является исходным для определения длины кодовой комбинации по заданному числу k.

Первый проверочный элемент П1 кода Хемминга образуется суммированием по модулю 2 всех нечетных бит блока, начиная с первого:

П1 = a1 + a3 + a5 + a7 + …					 (1.48)

Результат проверки П2 определяет второй разряд проверочной комбинации (синдрома ошибки). Он вычисляется суммированием тех бит блока, номера которых соответствуют «-разрядным двоичным числам, имеющим единицу во втором разряде, т. е.

П2 = a2 + a3 + a6 + a7 + a10 + a11 + …			 (1.49)

Третья проверка П3 охватывает разряды, номера которых соответствуют n-разрядным числам, имеющим единицу в третьем разряде. Аналогично находятся разряды, охватываемые четвертой, пятой и т. д. Проверками.

Место расположения проверочных элементов не имеет значения, их можно размещать перед, после и чередуя с информационными символами. Если их расположить на местах кратных степени 2, т. е. на позициях 1, 2, 4, 8 и т. д., то код двоичного числа, образованного проверочными элементами, на приемной стороне будет указывать номер разряда, в котором произошла ошибка.

Циклические коды находят наибольшее распространение в системах передачи данных с решающей обратной связью, что обусловлено их высокими корректирующими свойствами, сравнительно простой реализацией, невысокой избыточностью. Особенно они эффективны при обнаружении пакетов ошибок. Циклические коды относятся к блочным систематическим кодам, в которых каждая комбинация кодируется самостоятельно в виде блока таким образом, что информационные k и проверочные r элементы всегда находятся на определенных местах. Для упрощения процедуры кодирования и декодирования проверочные биты размещают в конце блока. Кодирование передаваемого сообщения осуществляется умножением двоичной последовательности G(x) на одночлен хr, имеющий ту же степень, что и образующий полином Р(х), с добавлением к этому произведению остатка R(x), полученного после деления произведения G(x)xr на образующий полином, т. е. передаваемое в канал связи сообщение F(x) имеет вид

F(x) =  G(x)xr + R(x) 	.					(1.50)

При декодировании принимаемая последовательность F(х) снова делится на образующий полином Р(х). Полученный нулевой остаток R(x)=0 свидетельствует об отсутствии ошибок в принятом блоке, а отличие от нуля — о наличии ошибок. Анализируя остаток, можно определить номера искаженных разрядов и скорректировать их.

Таблица 8.1

| r | P(x) |  | r | P(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x2 + x + l | 7 | 7 | 211, 217, 235 |
| 3 | x3 + x + l | 13 | 8 | 747, 435, 543 |
| 4 | x4 + x + l | 23 | 9 | 1055, 1751 |
| 5 | x5 + x2 + l | 45 | 10 | 2033, 3177 |
| 6 | x5 + x4 + x3 + x2 + l | 75 | 11 | 7413, 4505 |
|  |  | 103, 147 | 12 | 15647, 11015 |

Для построения циклических кодов в качестве образующих полиномов используются неприводимые многочлены. Неприводимыми называются многочлены, если они делятся без остатка только на себя и на единицу. Р(х) может быть представлен в алгебраической форме либо в виде двоичного или восьмеричного числа. В последнем случае каждая восьмеричная цифра отображает три двоичных разряда. Например, для полинома Р(х) =х5 + х3 + 1 двоичная запись имеет вид 101001, а соответствующая ему восьмеричная — 51. В табл. 3.1 приведены выборочно неприводимые многочлены до 12-й степени включительно. Полиномы записаны в алгебраической форме и в виде восьмеричных чисел (для степеней r6 — только восьмеричными числами).

При выборе образующего полинома Р(х) следует иметь в виду, что степень образующего полинома не может быть меньше числа проверочных элементов r. Для упрощения технической реализации кодеров и декодеров необходимо выбирать степень полинома, равную r. Если в таблице имеется несколько неприводимых многочленов с данной степенью, то целесообразно выбрать самый короткий, причем число ненулевых членов Р(х) не должно быть меньше требуемого кодового расстояния, определенного по (1.45).

Существует множество разновидностей циклических кодов, но в связи с тем, что по техническому заданию необходимо обеспечить передачу данных при наличии пакетов ошибок, рассмотрим коды, наиболее широко используемые для исправления и обнаружения пакетов ошибок.

Циклические коды с кодовым расстоянием d5 — разработаны Боузом, Чоудхури и Хоквингемом (БЧХ-коды), обнаруживают и исправляют любое число ошибок. При кодировании заданными являются число tи ошибок, которые нужно исправить, и длина блока п. Необходимо определить число информационных k и проверочных r элементов, а также вид образующего полинома.

Длина кодовой комбинации определяется по формуле

n = 2m - 1						 (1.51)

где m — целое число. Например, при m  = 6,  п = 63; при m  = 7,  п = 127; при  m  = 8,  п = 255 и т. д.

Образующий полином находится как наименьшее общее кратное (НОК) минимальных нечетных полиномов mi(x) до порядка 2tи-1 включительно:

Р(х) =	НОК {m1(x) m3(x) … m2n−1t(x) }				 (1.52)

Минимальный многочлен представляет собой простой неприводимый полином. Существуют многочлены одного и того же порядка различных степеней. Степень минимальных многочленов, входящих в (1.52), должна быть равной т, для которого справедливо (1.51). Так как порядок (номер) самого старшего минимального многочлена 2tи-1, то количество многочленов, входящих в (1.52), равно числу исправляемых ошибок tи. Например, если tи=5, то 2tи-1 = 9 и в (1.52) будут входить многочлены m1(x) , m3(x), т5(х), m7(x), т9(х).

Таблица8.2

| Порядок полинома | Минимальные полиномы при значении степени т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 7 | 13 | 23 | 45 | 103 | 211 | 435 | 1021 | 2011 |
| 3 | - | - | 37 | 75 | 127 | 217 | 567 | 1131 | 2017 |
| 5 | - | - | 07 | 67 | 147 | 235 | 763 | 1461 | 2415 |
| 7 | - | - | - | - | 111 | 367 | 551 | 1231 | 3771 |
| 9 | - | - | - | - | 015 | 277 | 675 | 1423 | 2257 |
| 11 | - | - | - | - | 155 | 326 | 747 | 1055 | 2065 |
| 13 | - | - | - | - | - | 203 | 453 | 1167 | 2157 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 727 | 1541 | 2653 |

Минимальные многочлены циклических кодов различных степеней представлены в табл. 8.2, где значения mi(x) даны в восьмеричной системе счисления. Так полином 13-го порядка 9-й степени, представленный числом 453, в двоичной форме имеет вид 100 101 011, а многочлен записывается как x8 + x5 + x3 + x + l.  Для нахождения Р(х) необходимо выписать из табл. 3.2 все значения минимальных полиномов, соответствующих степени т, до порядка 2tи-1 включительно. При отсутствии в таблице полинома нужного порядка следует взять ближайший меньший, а если среди минимальных многочленов окажутся два одинаковых, то в (3.26) включают один из них.

Пример 8.2. Рассчитать параметры кода для симплексного УЗО, позволяющего исправлять четырехкратные ошибки. Эффективная скорость выдачи информации потребителю должна составлять не менее 90% технической скорости передачи по каналу связи.

Определим требуемое кодовое расстояние, позволяющее исправлять четырехкратные ошибки. В соответствии с (1.45) d=2tи-1=24+l=9. Так как d>5, то для исправления ошибок следует применить БЧХ код с d=9. Для выполнения условия (1.51) длину блока информации будем выбирать из ряда: 127, 255, 511, 1023 и т. д. Пусть n=127, тогда по (1.51) т=7. Количество контрольных разрядов в блоке будет r  mtи  74 = 28. Следовательно, число информационных элементов в блоке k = n - r = 127 - 28 = 99. Эффективная скорость выдачи информации (при отсутствии в блоке служебных бит) составит Vэф = V(127—28)/127  0,78V, что не удовлетворяет техническим требованиям.

Проведем аналогичные расчеты при n = 255, получим Vэф = 0,87V. Примем n=511, тогда из (1.51) m=9, а r  94 = 36. Количество информационных бит в блоке k=475. Так как длина информационной части блока должна быть кратна байту, то число знаков в блоке kзн=475/8=59. Тогда длина информационной части  k = 598 = 472. Оставшиеся свободными три бита могут быть использованы для передачи, например, номера блока. Эффективная скорость выдачи информации потребителю составит Vэф = 0,92V. Если Vэф окажется меньше допустимой или в передаваемый блок нужно ввести дополнительные служебные символы, то п следует взять 1023 либо следующее число из ряда.

Вид образующего полинома определим по (1.52). Количество минимальных многочленов равно  tи=4, причем порядок последнего 2tи-1=7, а старшая степень т=9. Выписываем из табл. 8.2 минимальные многочлены требуемой степени и с учетом (1.52) получаем

Р(х) = (x9 + x4 + l)(x9 + x6 + x4 + x3 + l)(x9 + x8 + x5 + x4 + l)(x9 + x7 + x4 + x3 + l)

Число контрольных элементов полученного БЧХ кода определяется степенью полученного образующего полинома и равно 36.

Из циклических кодов, обнаруживающих и исправляющих пакеты ошибок, наиболее эффективным является циклический код Файра, образующий полином которого Рф(х) определяется выражением:

Рф(х) = Р(х)(xс + l)						(1.53)

где Р(х) - неприводимый многочлен степени т.

Коды Файра могут исправлять одиночный пакет ошибок длиной bи и одновременно обнаруживать пакет длиной b0 при условии

c  bи + b0 - 1,  m  bи					(1.54)

с не должно делиться на число е без остатка (е = 2m - 1). Если применять эти коды только для обнаружения ошибок, то можно обнаружить любой одиночный пакет ошибок, длина которого меньше или равна числу проверочных элементов:

r = c + m						(1.55)

Неприводимый многочлен Р(х) выбирают из табл. 8.1 согласно (1.54), но так, чтобы удовлетворялось   условие (1.55).

Длина блока п равна наименьшему общему кратному чисел е и с: n=НОК{е,с}, а число проверочных элементов r=с+т.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3 Образец титульного листа

Зарегистрировано №______

«___» _________201_г

________ ______________

подпись (расшифровка подписи)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение Высшего образования

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ (ФАКУЛЬТЕТ)________________

Кафедра ______________________________

[Т Е М А]

Курсовой проект

студента очной (очно-заочной, заочной) формы обучения

направления подготовки (специальности) _____________________________

(код, наименование направления подготовки)

____ курса группы __________

Фамилия Имя Отчество

| Допущена к защите «___»____________201_ г. ________ ____________________ Подпись (расшифровка подписи) | Научный руководитель: ____________________ (степень, должность) ____________________ (Ф.И.О. руководителя) |
| --- | --- |
| Оценка______________________ «___»____________201_ г. ________ ____________________ Подпись (расшифровка подписи) |  |

БЕЛГОРОД 201_